| БГТУ 2022 г. | Профессиональное испытание Билет № 00 (ОБРАЗЕЦ) | Председатель предметной комиссии __________________ Н.А. Загородний |
| --- | --- | --- |
| 1. Как называется насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил? 1) лопастной центробежный насос; 2) лопастной осевой насос; 3) поршневой насос центробежного действия; 4) дифференциальный центробежный насос. |  |  |
| 2. По какой причине не горят отдельные лампы фар и фонарей? 1) повреждение проводов, сгорела лампа или предохранитель; 2) неисправность реле включения фар или фонарей; 3) неисправен тумблер включения. |  |  |
| 3. Как называется восстановление работоспособности машин путем замены агрегатов? 1) техническое обслуживание; 2) ремонт; 3) диагностирование. |  |  |
| 4. Какая из характеристик топлива характеризует его способность противостоять детонации? 1) октановое число; 2) цетановое число; 3) теплота сгорания; 4) теплоемкость. |  |  |
| 5. Для чего предназначена главная передача автомобиля? 1) для постоянного увеличения крутящего момента на ведущих колесах; 2) для постоянного уменьшения крутящего момента на ведущих колесах; 3) для изменения крутящего момента на ведущих колесах |  |  |
| 6. Разрешено ли движение транспортного средства до места ремонта или стоянки в темное время суток с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями? 1) разрешено; 2) разрешено только на дорогах с искусственным освещением; 3) запрещено. |  |  |
| 7. В каких случаях разрешается выезжать за пределы правой полосы, если Вы управляете транспортным средством, скорость которого по техническим причинам не может быть более 40 км/ч? 1) только при перестроении перед поворотом налево либо разворотом; 2) только при обгоне или объезде; 3) во всех перечисленных случаях. |  |  |
| 8. Среднее индикаторное давление действительного цикла ДВС составляет 0,85 МПа, а среднее давление механических потерь равно 0,15 МПа. Определите эффективный КПД двигателя, если индикаторный КПД действительного цикла этого двигателя составляет 0,36. Ответ: . |  |  |
| 9. На горизонтальном трубопроводе выхлопной системы с внутренним диаметром 90 мм имеется плавный переход на диаметр 60 мм. По трубопроводу движутся отработавшие газы расходом 2 м3/ч при температуре 650 °С. Манометр, установленный на широкой части трубопровода перед сужением, показывает избыточное давление в трубопроводе 0,004 МПа. Каково будет показание такого же манометра на узкой части трубопровода? Сопротивлениями пренебречь. Плотность отработавших газов при нормальных условиях принять равной 1,3 кг/м3. Ответ: МПа. |  |  |
| 10. Автомобиль массой 1000 кг движется со скоростью 54 км/ч по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 60 м. С какой силой давит автомобиль на мост в его середине? Ответ: Н. |  |  |